# LEED-V3绿色建筑在施工阶段的管理实施

张振兴，龙叶天，周佳军，雷晓勤

中建三局集团有限公司成都分公司 成都 610000

[摘  要]  采用美国绿色建筑业协会的LEED能源与环境先锋奖认证作为绿色建筑评分体系，对华置广场项目进行绿色施工管理。首先阐述了LEED-V3.0版绿色建筑的目标定位，指出该项目的LEED评分得分点。介绍了LEED建筑施工阶段的策划，指出LEED绿色施工管理体系的建立、准备工作的具体细节以及建筑业新技术的应用。重点阐述了LEED建筑工程施工过程中所采取的绿色施工措施和方法，最终达到绿色施工的目的。

[关键词]  绿色建筑；LEED；管理；实施

绿色建筑是指在建筑的全寿命周期内，最大限度地节约资源，保护环境和减少污染，为人们提供健康、适用和高效的使用空间。而美国绿色建筑业协会的LEED能源与环境先锋奖作为国际上最具有代表性的绿色建筑评分体系，其认证制度具有领先性和权威性。因此在施工中通过如何利用现代建筑业新技术，依托高效的管理手段来配合完成LEED绿色建筑认证具有积极的重要意义。

- 1  工程概况

华置广场项目总建筑面积约为431723m2，地上由酒店、办公楼、住宅TC、住宅TD等4栋塔楼以及附属裙楼组成，地下室为4层，塔楼最高建筑高度194m，裙楼最高建筑高度35.45m。塔楼为框架剪力墙结构，筏形基础。

本工程为成都市大型地标性城市综合体，其集高标准写字楼、超五星级酒店、高档住宅、大型城市商业区为一体，并且内涵停车场、直升机停机坪、幼儿园、游泳池、电影院、餐厅等特殊用途使用功能，，其立项前期就将绿色建筑作为自身的主题定位，建设标准高，过程质量控制要求严格。项目建设立项之初就以2009年最新发布的美国绿色建筑协会的LEED-V3.0版（Leadership in Energy and Environmental Design）的能源环境设计先锋奖作为绿色认证工作，同时本工程也是作为四川省、中国建筑工程总公司双重科技示范工程立项工程，对绿色施工技术具有较高的标准要求。

- 2  LEED-V3.0绿色建筑的目标定位

根据LEED绿色建筑评估体系的要求，其全面的考虑了一栋建筑的整个生命周期内的可持续发展性，需要在设计、施工、调试、运营中各个环节进行全面的评估。根据最新版本的LEED-V3.0版绿色建筑认证的评分标准，其总分值划定为110分，在旧版LEED（V2.2版本、总分值为69分）绿色认证评分标准基础上进行了较大调整，作为绿色建筑基本认证级需要至少获得40分以上，向上依次分别为银级50-59分，金级60-79分，白金级80-110分，华置广场根据自身的定位特点，力争确保达到金级认证的要求。

LEED主要根据以下5个方面进行评估：绿色选址、节水效率、能源与大气、材料与资源、室内环境，同时将创新与设计、区域性两项将作为额外奖励分数。

在绿色建筑的认证评分过程中，虽然根据评分标准建筑在施工阶段直接得分仅有16分（见表2），仅占总分值的14.5%，但在5个方面得分必需的先决条件中，涉及到施工阶段的占2个，占整个评分认证体系的40%，因此，施工阶段在LEED绿色建筑的认证中具有至关重要的地位，必须采取科技的施工手段和良好的管理措施才能保证绿色建筑的认证最终获得成功。

表2  LEED评分中施工阶段先决条件及得分点

| 目录 | 类别 | 先决条件 | 得分点（分值） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿色选址 | 建设活动污染防治 | （1）场地开发：保护或修复栖息地（1分） |  |
| 2 | 节水 | - | - |  |
| 3 | 能源与大气 | 建设能源系统基本调试运行 | - |  |
| 4 | 材料与资源 | - | （2）建筑废弃物管理 | 填埋回用50%（1分） |
|  |  |  |  | 填埋回用75%（1分） |
|  |  |  | （3）材料再利用 | 再利用5%（1分） |
|  |  |  |  | 再利用10%（1分） |
|  |  |  | （4）循环材料含量 | 循环材料10%（1分） |
|  |  |  |  | 循环材料20%（1分） |
|  |  |  | （5）区域性、地方性材料加工、制造 | 区域性材料10%（1分） |
|  |  |  |  | 区域性材料20%（1分） |
|  |  |  | （6）认证的木材（1分） |  |
| 5 | 室内环境质量 | - | （7）建设阶段的IAQ（室内空气质量）管理方案（1分） |  |
|  |  |  | （8）入住前的IAQ（室内空气质量）管理方案（1分） |  |
|  |  |  | （9）低挥发性材料：粘合剂和密封剂（1分） |  |
|  |  |  | （10）低挥发性材料：油漆和涂料（1分） |  |
|  |  |  | （11）低挥发性材料：地毯系统（1分） |  |
|  |  |  | （12）低挥发性材料：复合木材和植物纤维制品（1分） |  |
| 总计 |  | 2项 | 共计12项16分 |  |
| 备注 |  | 创新与设计方面中：如施工阶段对于施工中废弃物回收达到95%以上、或者地方材料选用超过40%等超标准性能要求的可获额外奖励分数。 |  |  |

创新与设计方面，如施工阶段对施工中废弃物回收达到95%以上或地方材料选用超过40%等超标准性能要求的可获额外奖励分数。

- 3  LEED建筑施工阶段的策划

3.1  绿色建筑施工管理体系的建立

绿色施工是绿色建筑认证中重要组成部分，首先必须提高全员对绿色施工的重要性认识，从组织架构加强对绿色施工的保障,成立以项目经理为第一责任人的绿色施工领导小组，设置实施LEED认证体系的专职LEED协调员，建立绿色施工的组织架构，明确各级人员在LEED认证中的分工及责任。

3.2  LEED绿色建筑的准备工作

根据LEED绿色建筑的施工标准，开工前首先根据LEED中要求的2项得分先决条件以及12项得分点进行分析，编制包括《土壤侵蚀与沉降控制计划》、《施工废弃物管理计划》、《室内空气质量管理方案》在内的具体方案，并按照工程情况并结合LEED的实施要求对场地进行总平面布置，在方案中增加普及节水、节地、环保、再生的内容，增加相应技术、措施、设备的选用以及施工对策，将绿色施工考虑进入工程整体的实施准备过程中。

3.3  建筑业新技术在LEED建筑施工中的运用

根据国家住房与建设部发布的《建筑业10项新技术》（2010版）的要求，其对绿色施工技术做出了重大调整，将其独立成章进行叙述指导，不仅科技含量大为提高，同时此技术的工程应用将对绿色建筑的施工提供了有力的支持，此外绿色施工也将参考《建筑绿色评价标准》GB/T50378-2006以及《建筑工程绿色施工评价标准》GB/T50640-2010等国内相关规范进行实施。根据华置广场的工程实际情况，拟选用了如下建筑业新技术作为保障绿色建筑以及绿色施工的重要技术手段：①施工过程用水回收利用技术；②预拌砂浆的使用技术；③外墙自保温体系及工业废渣（空心）砌块；④铝合金窗断桥的技术；⑤外遮阳保温技术。

- 4  LEED建筑的工程施工

4.1  绿色选址部分

本部分主要涉及到施工阶段中关于建设活动污染防治1项先决条件和保护恢复栖息地1项得分点。

4.1.1  建设活动污染防治

建设活动污染防治方面主要是首先编制《土壤侵蚀与沉降控制方案》并对此计划进行落实，方案的内容主要涉及以下几个方面：

（1）工程概况  主要介绍本工程的工程概况，包括工程的所在地、设计情要、周边环境等特点，同时重点叙述工程地质情况及地面植被绿化及保护情况。

（2）编制目的  防止暴雨、刮风、施工作业造成土壤流失，造成下水管道堵塞、周边水源污染等。

（3）风险分析  根据工程概况中的各项资料数据结合防治的阶段目标，对基础施工、主体施工、装饰装修施工以及室外工程施工各个阶段可能发生的水土流失以及扬尘问题进行分析，确定各个阶段的控制重点。

（4）保护措施制定  针对浮尘问题：现场对运输路面进行混凝土硬化，空地进行绿化，对现场土堆采用围挡、覆盖网等措施，修筑施工围墙将施工现场与周边环境进行隔离，减小对外界的污染及影响，施工中采用商品混凝土、预拌砂浆等建筑业新技术，避免水泥等颗粒材料造成的污染。针对雨水对场地土壤的冲刷，主要采用工程现场及周边进行绿化植被、在出入大门设置洗车槽控制泥土污染外界，同时在下水道上方设置沉淀池，避免对管道管线的污染堵塞。

工程开工后依据上述计划进行实施，结合标准化工地的文明施工建设，保障绿色可持续的场地规划及建设，在此建设全过程周期中，均需由LEED协调员进行现场绿色施工的实施证明材料资料收集汇总并提交上报。

4.1.2  保护恢复栖息地

对原施工用地上的重要植被以及动物群落，根据国家及地方相关保护规定的要求，提前进行迁移或保护，或在工程施工完成后实行回迁。

4.2  节水部分

LEED中对于节水主要针对工程使用阶段，特别是重点以设计中对节水景观、再生用水、节水器具等作为评分点，其并未对施工阶段节水做出明确要求，但是鉴于施工过程中浇筑、养护等用水量较大，为了保护水资源、降低对周边环境的污染、达到节能增效的目的，对施工过程同样需要对用水进行节约，结合华置广场情况，施工过程中节约用水主要采取以下措施：

（1）地下室基坑周边多为中风化泥岩基层，泥岩内存在较多裂隙水，因此沿基坑边砌筑了排水沟及沉淀池、蓄水池，将明排积水沉淀净化后储存，通过检测水源合格氯离子含量满足要求后直接可应用于现场混凝土养护。

（2）沿基坑边修筑蓄水池，将基坑降水中所抽取的地下水存储于此，将消防水循环系统、施工用水管线系统、日常卫生用水管线均连接至蓄水池中，除了饮用水以外的各种生产生活用水均来源于此，全面利用降水资源。

（3）现场周边设置多个排水沟以及沉淀池，将已经硬化的路面、坡面的雨水引入，结果沉淀后作为洗车、场地洒水等。

4.3  能源与大气

施工阶段主要涉及到安装工程中建设能源系统基本调试运行这一先决条件。

建设能源系统的基本调试运行主要指的是在在工程交付使用前对建筑中采暖、通风、空调和制冷（机械式和被动式）以及控制系统进行调试，同时也涉及到照明和采光、生活热水、太阳能及风能机械的调试，确保建筑节能设备满足要求。

此项调试将由第三方进行，施工单位主要根据要求积极配合调试单位制定相关的调试方案，根据方案对各个能源相关的系统进行安装情况及性能测试情况进行检测，调试后确保系统性能达到设计中节能要求。

4.4  材料与资源

本部分主要涉及到施工阶段中4项9个得分点。

4.4.1建筑废弃物的管理、材料的再利用

根据LEED评分标准，废弃物回用量如达到50%~75%将可获得1分，如果超过75%将可获得2分，材料的再次利用率需达到5%可获得1分，10%以上才能获得2分，本工程计划以75%的废弃物回用量、5%的材料再次利用率为目标要求，针对上述要求采取如下施工措施获取得分：

（1）首先建立进场材料的管理台账机制，对所有进场的材料进行动态化管理，提前预判现场所需钢材、模板以及周转料具的数量，制定进场计划并根据现场实际情况进行调整，确保工程现成无多余材料堆积、损耗，记录并分析废弃物资账目，跟踪汇总。

（2）办公废弃纸张、图纸、废弃无用钢筋、模板碎块集中后，出售给专业废旧物资回收厂商并做好相关记录。

（3）现场建筑混凝土废弃残渣尽量用于场地道路平整，砌体残渣可用于肥槽回填。

（4）废旧短钢筋，通过适当焊接加工，可分别作为楼板钢筋马蹬支撑架、墙柱模板限位筋、各种支撑构件等。

（5）模板可采用对接工艺组装拼接为整体模板，再次使用。

（6）现场废旧钢管可更改作为外脚手架连墙杆、穿墙套管等。

4.4.2  循环材料的使用、地方材料的应用

循环材料的使用指的是工程中采用的再生材料所占的比值，地方材料指的是在工程周边500英里（约800公里）内所产材料，LEED推荐采用此类环保、运输能源成本较低的材料。此两项指标有4个得分点，本工程的工程应用中主要采取以下方面措施。

（1）选用含有循环材料的工程物资并获取证明文件：其中包含混凝土、砌体（含有粉煤灰），钢材生产过程中使用了废钢废铁，架空地板，天花板、玻璃含有回收材料，这些回收物资的材料含量证明由物资部分提前与生产厂商联系开具。

（2）在同等条件下优先选用当地生产的材料，如本项目在钢筋、混凝土、砌体等大宗材料上均依托四川本地企业或者外地驻川工厂生产，不仅能够较大的优化资源的利用，节约运输成本，同时能较好的降低能源消耗，符合绿色施工的材料要求。

4.4.3  认证的木材使用

本项为一个直接得分点，主要要求采用FSC森林认证的木材，其应当占总使用量的50%以上，包含除家具外的结构框架，底板、骨架、木门等部分灯，此事项主要涉及在装饰装修阶段的材料选用，可在工程开工前向业主建议选定此类通过认证的木材进行施工。

4.5  室内空气质量

施工阶段的室内环境空气质量主要包括建设阶段和入住前阶段的两次IEQ管理方案，各占评分标准中1分，材料使用方面主要是针对粘结剂与密封剂、油漆和涂料、地毯系统、复合木材与植物纤维四大类材料的空气性能检测，各占得分点中的1分。

4.5.1  IEQ室内环境管理方案

室内环境管理方案分为施工过程中以及交付使用前两分部进行编制，编制目的是防止施工人员和用户的健康和舒适度，工程应用中主要遵循以下几点进行实施。

（1）工程开工前对空气质量进行监测，掌握原始空气数据，包含污染等情况。

（2）施工阶段中，对所有通风与空调设施进行封闭，维护风管清洁，避免施工对通风设备造成污染，影响正常使用。

（3）加强建筑通风，保证装修完成后，用户使用前的通风系统运作正常。

（3）施工结束后，对室内空气进行监测，满足美国环境保护署规定的室内空气品质要求。

4.5.2  低挥发性材料的使用

工程施工中避免使用对空气质量造成较大污染的材料，特别是对于结剂与密封剂、油漆和涂料、地毯系统、木材制品等这四类关系到室内空气质量的材料以及其施工工艺、成品保护，在其投入使用前由供货单位提供环保检测报告，专业分包商对环保检测报告提供书面以及实物送检复核。在工程建设阶段加强对空气中氡、甲醛、氨、苯、总挥发性有机化合物（TVOC）以及游离甲苯二异氰酸酯等有害物质的监测。

- 5  资料收集及评定

LEED绿色建筑认证除了需在过程实施外，并需要根据收集的认证证明文件进行总结提交，此为绿色建筑评定中重要的一步程序，是施工阶段对LEED认证工作策划及实施的总结，因此根据LEED提出的目标需要提交相关的证明文件，主要包含如下内容。

（1）侵蚀与沉积控制计划、方案、平面图、实施照片。

（2）材料供货商所提供材料的成分、回收循环利用部分、本地自产材料部分的证明文件。

（3）各种粘合剂、油漆、涂料、地毯的挥发性有害成分检测报告、厂商资质。

（4）施工阶段废弃物的处理控制措施、各种废弃物处理的证明文件及照片。

（5）施工期空气质量控制的措施、污染控制计划以及相关照片。

上述材料将作为LEED绿色建筑认证中重要的证明文件，成为评估得分的重要支撑材料，采取由专人进行整理汇总，通过施工与资料相匹配总结的方式，确保资料达到认证授权的要求。

- 6  小结

绿色建筑技术作为近年来的建筑业发展新趋势，其在低碳经济中具有积极的作用，利用建筑业新技术进行施工是未来建筑业发展的新方向，只有通过根据工程实际情况，结合绿色施工技术与管理统筹策划实施，才能满足达到国际上LEED以及国内绿色建筑规范认证的要求，并才能由此推动促进建筑业新技术的发展。

参考文献：

[1] GB/T50378-2006绿色建筑评价标准[S].北京：中国建筑工业出版社，2006.

[2] 张少祥，李浩.LEED认证在建筑施工阶段的实施[J].施工技术，2010，39（12）：108-112.

[3] 李建平.LEED标准和《绿色建筑评价标准》的应用评价与差别[J].建筑节能，2010（5）:64-66.

[4] 赵云鹏，张兴志，张艳静.LEED评估体系在成都来福士广场中的实施[J]施工技术，2011，40（21）：13-16，20.

[5] 田慧峰，张欢，孙大明，等.中国建筑项目LEED认证现状与前景[J].施工技术，2012，41（3）：34-38.